Ковбасюк С. В., д.т.н., с.н.с.,

Українець М. О., аспірант

Державний університет «Житомирська політехніка»

АЛГОРИТМ RRT* ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ

Автономні безпілотні повітряні судна (БПС) широко застосовуються в багатьох сферах життєдіяльності людства для збору даних, моніторингу, транспортування вантажів. Важливим напрямком застосування автономних БПС є виконання покладених на них завдань в несприятливих умовах, які мають місце під час ліквідації наслідків природніх лих та техногенних катастроф.

Для покращення ефективності застосування автономних БПС в несприятливих умовах потребує вирішення завдання планування глобальної траєкторії польоту автономного БПС.

Протиріччя, що виникає, має місце між вимогами до ефективності виконання завдань автономними БПС в несприятливих умовах та наявним програмно-алгоритмічним забезпеченням планування глобальної траєкторії польоту. Метою дослідження є аналіз застосування алгоритму Rapidly exploring Random Tree Star (RRT*) для планування глобальної траєкторії польоту автономного БПС в несприятливих умовах.

Алгоритм RRT* широко застосовується в сфері автономних систем завдяки своїй простоті реалізації та асимптотичній оптимальності. Основною особливістю RRT* є поступове покращення траєкторії з кожною ітерацією. Алгоритм забезпечує швидке знаходження допустимої траєкторії з початкової точки в кінцеву, після чого відбувається продовження пошуку оптимальніших варіантів траєкторії шляхом випадкової вибірки точок простору.

Незважаючи на переваги, використання даного алгоритму в контексті планування глобальної траєкторії польоту автономного БПС в несприятливих умовах має ряд недоліків, які потребують виправлення. Класична реалізація алгоритму не передбачає можливості перебудови траєкторії з отриманням нової інформації про середовище. До початку польоту БПС планування глобальної траєкторії відбувається на основі наявного інформаційного забезпечення з використанням обчислювальних ресурсів наземної станції. Проте після початку польоту, БПС може отримати нові дані про середовище за допомогою сенсорів та датчиків. В цьому випадку доцільно провести перепланування глобальної траєкторії польоту з урахуванням отриманих даних. Це дозволить отримати більш оптимальну та безпечну траєкторію. Відповідно до цього, слід модифікувати алгоритм таким чином, щоб він забезпечував перепланування траєкторії з урахуванням поточної позиції БПС та отриманих даних про середовище.

Одним із параметрів, що отримує на вхід алгоритм RRT* є точка призначення з допустимим радіусом відхилення. Це пояснюється тим, що в основі алгоритму лежить випадкова вибірка, тому пошук шляху в конкретну точку простору вимагатиме великої кількості ітерацій та часу. Через це для виконання пошуку траєкторії визначають певну область простору, до якої слід прокласти шлях. Для виконання завдань автономним БПС в несприятливих умовах важливою є кінцева ділянка траєкторії на якій відбуватиметься посадка. Тому слід розробити алгоритм визначення такого радіусу відхилення від точки призначення, який забезпечуватиме допустимий час роботи алгоритму та при цьому генеруватиме таку траєкторію руху БПС, яка максимально наближатиме його до точки призначення.

Важливим аспектом для траєкторії руху автономного БПС є її енергоефективність. Алгоритм RRT* генерує зигзагоподібні траєкторії, що вимагають більшої кількості енергії для їхнього дотримання. Перспективним рішенням цієї проблеми є використання Model Predictive Control підходу, який забезпечуватиме локальне планування траєкторії на основі результату роботи RRT* алгоритму.

У результаті проведеного аналізу було визначено ряд недоліків алгоритму RRT* для планування глобальної траєкторії польоту автономного БПС в несприятливих умовах. Для ефективного застосування алгоритму його слід модифікувати для перепланування траєкторії після отримання нових даних про середовище, розробити алгоритм визначення оптимального радіусу відхилення від точки призначення та покращити енергоефективність генерованих траєкторій. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку алгоритму планування глобальної траєкторії польоту автономного БПС в несприятливих умовах на основі алгоритму RRT* з урахуванням визначених недоліків.