(ПОПЕРЕДНЄ) ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ РУХУ БЕЗПІЛОТНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ

Ковбасюк С.В.1, Українець М.О.1

1Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна

Анотація.

Ключові слова:

PATH PLANNING FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE OPERATING IN ADVERSE CONDITIONS

Kovbasiuk S., Ukrainets M.

1Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine

Abstract.

Keywords:

Вступ. Наразі безпілотні повітряні судна (БПС) у складі безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) широко застосовуються для дистанційного зондування, моніторингу, координації дій, доставки вантажів. Їхні можливості дозволяють зменшувати ризики, оптимізувати використання ресурсів та підвищувати ефективність виконання завдань. Завдяки цьому, БПС є ефективними та доцільними для застосування в несприятливих умовах [моя стаття 1], які мають місце під час ліквідацій наслідків надзвичайних ситуацій, природніх лих техногенних катастроф тощо.

Ефективність виконання завдань покладених на БПС залежить від навігаційного забезпечення, яке в загальному випадку вирішує два підзавдання: планування маршруту руху та контроль його дотримання. Планування маршруту руху є важливим етапом, так як від його результатів прямо залежить результат виконання завдання. Одним з найбільш поширених підходів до планування маршруту руху БПС в складі БпАК є ручна побудова маршруту в програмному забезпеченні наземної станції на основі знань та досвіду оператора. Проте такий підхід вимагає врахування оператором великої кількості даних та умов, що робить результати планування вразливими до помилок та недоліків. В умовах критичних ситуацій помилки, допущені під час планування, підвищують ризики для життя та здоров’я людей, втрати матеріальних ресурсів. Крім того, ручне планування маршруту вимагає більше часу на виконання, що негативно впливає на загальний час виконання завдання. Звідси має місце протиріччя між наявними засобами планування маршруту руху та вимогами до ефективності виконання завдань, що підтверджує актуальність розробки підходу до автоматизованого планування маршруту БПС в несприятливих умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Рішення завдання планування маршруту БПС висвітлюється у низці робіт вітчизняних та іноземних дослідників. У роботі [Дисертація Бережний А. О.] було запропоновано автоматизоване планування маршруту для пошуку стаціонарних та динамічних об’єктів. Планування враховує зв’язність стаціонарних об’єктів та адаптує маршрут після розпізнавання об’єктів. Проте в роботі не враховано можливу відсутність або некоректність роботи глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) під час виконання завдань, відповідно результат планування не враховує можливу втрату точності позиціювання.

Автор [Чумак] реалізував процедуру планування маршруту руху для групи БПС з обмеженнями кривизни та недопустимістю перетину траєкторій. Однак модель середовища визначена спрощеною самим автором, процедура планування побудована на припущенні, що позиції БПС відомі, тому заплановані траєкторії можуть стати непридатними за умови втрати сигналу ГНСС.

Дослідники в [ARENA, Poissant et al.] реалізували планування маршруту для інспекції інфраструктури з урахуванням безпеки, часу польоту та необхідною енергією. Зважаючи на специфіку завдання, планування маршруту відбувається в обмеженому просторі, тому дане рішення неможливо застосувати для побудови маршруту на довші дистанції через високу обчислювальну складність.

У роботі [Bortoff, stealth vs path length] запропоновано планування маршруту на основі компромісу між довжиною та ймовірністю виявлення БПС радарами. Рішення дозволяє будувати ефективні маршрути та реагувати на зміни , проте модель середовища не враховує погодні умови та видимість під час планування маршруту, що може суттєво вплинути як на можливості польоту БПС, так і на можливість виявлення радарами.

Автори [Пулеко та ін. ФЩРЦ] розробили двовимірну функцію щільності розподілу цілей, яка дозволяє моделювати простір як область з різними ступенями важливості для виконання завдань знаходження цілей, що дозволяє ефективніше планувати маршрут БПС. Дана ідея отримала розвиток в подальшій роботі [Пулеко та ін. Q-навчання], де було реалізовано планування маршруту з використанням підходу Q-навчання. Модель середовища будується на основі карти місцевості, яка ділиться на клітини за заданим кроком дискретизації, до кожної застосовується функція щільності розподілу цілей для визначення ймовірності знаходження цілей в певній точці. Даний підхід до планування враховує дані, отримані під час виконання завдання та використовує їх для перебудови маршруту. Проте підхід Q-навчання не гарантує отримання оптимального маршруту та вимагає проведення попереднього навчання агента. Модель середовища не враховує погодні умови та видимість у зоні виконання завдань.

Робота [Hohmann et al., Hybrid Evolutionary MOPP] висвітлює гібридний еволюційний підхід планування маршруту в міських умовах з урахуванням шуму та безпеки для людей. Планування відбувається у двовимірному середовищі на основі растрової карти з сервісу OpenStreetMap на основі якої також генеруються синтетичні значення ризику завдання шкоди людям у разі аварії та шумовий вплив від роботи БПС. Гібридний підхід поєднує пошук у графі та еволюційну оптимізацію гладких кривих, що дозволяє швидко знаходити перспективні маршрути з їхньою подальшою оптимізацією. Результатом роботи є множина компромісних маршрутів, що дозволяє обирати найбільш підходящий маршрут відповідно до умов виконання завдань. Проте модель середовища є доволі простою, запропонований підхід оптимізує геометричну криву без врахування висоти будівель, швидкості вітру тощо. Впровадження енергетичної моделі планується в подальшій роботі.

Дослідники в [Takemura, Energy and Perception] реалізували комплексне рішення для планування маршруту, яке включає в себе попереднє планування з урахуванням енергетичної моделі та планування під час польоту, метою якого є побудова маршруту з достатньою кількістю ознак для виконання одночасної локалізації та картографування. Попереднє планування враховує швидкість вітру, щільність повітря, коефіцієнт опору та фізичні характеристики БПС для обрахунку енергоспоживання. Завдяки використанню локалізації на основі LiDAR розроблене рішення не залежить від ГНСС. Проте авторам довелося коригувати висоту проміжних точок маршруту отриманого після попереднього планування для забезпечення коректної роботи алгоритму локалізації під час польоту.

В роботі [Dabin, Topology-Guided] розроблено підхід до планування в топологічному графі, побудованому на основі діаграми Вороного, для пошуку маршруту з достатньою видимістю візуальних орієнтирів в приміщенні. Запропоноване рішення показало підвищення точності візуальної навігації, проте воно вимагає детальної структурованої тривимірної мапи середовища для виконання планування.

Сегментація зображення, отриманого з бортової камери БПС, на класи з подальшим присвоєнням значення якості навігації покладена в основу роботи [Thanh, Toward]. На основі значень якості будується мапа вартості місцевості і обирається фрагмент маршруту за яким рухатиметься БПС. Даний підхід підвищує точність локалізації БПС під час польоту, однак він працює під час польоту і не може бути використаний для попереднього планування маршруту.

Аналіз наявних напрацювань показав, що питаннями, які потребують вирішення є:

відсутність алгоритмічного забезпечення обрахунку навігаційної якості на супутникових та аерофотознімках для планування маршруту в несприятливих умовах;

урахування погіршення видимості в зоні виконання завдань;

урахування висоти рельєфу місцевості в зоні виконання завдань;

розробка процедури планування маршруту з забезпеченням достатньої навігаційної якості для роботи візуальної та рельєфної навігації в умовах недоступності ГНСС;

Мета роботи. Метою роботи є постановка завдання пошуку множини Парето-оптимальних маршрутів для БПС в складі БпАК на основі різнорідних даних для виконання завдань в несприятливих умовах та розробка підходу до його вирішення.

Постановка задачі. У роботі розглядається планування маршруту для виконання завдання переміщення БПС в складі БпАК з початкової точки в точку призначення з виконанням точної посадки в несприятливих умовах. Через високу ймовірність недоступності або некоректності роботи ГНСС в зоні виконання завдань для визначення місцезнаходження БПС застосовується гібридний підхід, який поєднує візуальну та рельєфну навігацію в поєднанні з методом числення координат. Вимоги до планування маршруту руху БПС в несприятливих умовах визначаються необхідністю оперативного виконання завдань для збереження життя та здоров’я людей, мінімізації втрат матеріальних ресурсів. Тому результатом планування БПС має бути такий маршрут, який першочергово забезпечує мінімальний час виконання польоту. Однак, зважаючи на те, що визначення місцезнаходження БПС ускладнене несприятливими умовами, важливим аспектом є придатність запланованого маршруту для застосування візуальної та рельєфної навігації. Від того наскільки багатою на візуальні та рельєфні особливості є поверхня над якою проходить маршрут залежить точність визначення місцезнаходження під час польоту, відповідно, точність та швидкість виконання поставленого завдання. Отже, маршрут отриманий в результаті планування має мінімізувати час виконання польоту з початкової точки в кінцеву та забезпечувати належну навігаційну якість місцевості для визначення місцезнаходження під час польоту.

Вирішення проблеми. Традиційно завдання планування маршруту  зводиться до пошуку найкоротшого або найшвидшого шляху між початковою та кінцевою точкою. Однак таке формулювання є недостатнім для виконання завдань в несприятливих умовах через необхідність забезпечення можливості дотримання визначеного маршруту у разі недоступності ГНСС. Для цього маршрут повинен проходити через ділянки придатні для ефективного застосування візуальної та рельєфної навігації, враховувати зони погіршеної видимості та зони, де політ заборонено.

Зазначені вимоги формують взаємно суперечливі критерії. Маршрут з мінімальною тривалістю польоту з великою ймовірністю може проходити над місцевістю з недостатньою кількістю візуальних та рельєфних ознак, що погіршує якість визначення місцезнаходження БПС. Натомість, маршрут з сприятливий для використання візуальної та рельєфної навігації може мати більшу довжину та вимагати більше енергії на його виконання. Зважаючи на це, придатність маршруту для виконання завдання не може бути оцінена лише за одним із показників. Тому планування маршруту доцільно розглядати як задачу багатокритеріальної оптимізації рішенням якої є множина Парето-оптимальних маршрутів. Таким чином остаточний маршрут може бути вибраний з результуючої множини відповідно до поточних умов виконання завдання.

Згорткові методи дозволяють звести задачу до однокритеріальної, однак вони вимагають попереднього визначення вагових коефіцієнтів, що залежить від суб’єктивних оцінок та умов завдання. Лінійна згортка передбачає наперед визначену взаємозамінність критеріїв, що означає, що погіршення одного показника може бути компенсованим покращенням іншого. Проте у контексті даної задачі кількісне співвідношення між тривалістю польоту та навігаційною якістю наперед не встановлене, тому застосування вагових коефіцієнтів призвело б до внесення суб’єктивних припущень у цільову функцію. Тому доцільно працювати з окремими критеріями та формувати множину Парето-оптимальних маршрутів.

Для постановки задачі багатокритеріальної оптимізації слід визначити набір вхідних даних, які мають надаватися для планування маршруту. Подається наступний набір даних про місцевість для виконання завдань: геоприв’язаний супутниковий або аерофотознімок, карта висот, карта вітру, зони, де проліт заборонено, зони з погіршеною видимістю, початкова і кінцева точка, висота польоту над рельєфом та запас енергії. Для забезпечення допустимого маршруту для конкретного виду БПС, надається мінімальний радіус повороту та набір обмежень його льотних характеристик, таких як максимальна швидкість та висота польоту.

Для використання різнорідних геопросторових даних область планування ділиться на сітку з заданим кроком дискретизації з попереднім приведенням геопросторових даних до єдиної системи координат. Після цього кожній комірці (i, j) багатошарової растрової моделі ставиться у відповідність вектор характеристик aij=hijc, hijmax,φvis,ij, φter,ij, φvsb,ij,uE,ij,uN,ij,χF,ij, де hijc – висота в центрі комірки за цифровою моделлю висоти (ЦМВ), hijmax – максимальна висота комірки за ЦМВ, φvis,ij – насиченість візуальними ознаками, φter,ij – насиченість рельєфними ознаками, φvsb,ij – видимість, uE,ij – східна складова вітру, uN,ij – північна складова вітру, χF,ij∈{0,1} – ознака перетину комірки з зоною, де проліт заборонено.

Опишемо обрахунок φvis для кожної комірки. Даний показник характеризує придатність зображення місцевості для візуального визначення місцезнаходження. Його значення обраховується на основі геометричної виразності та текстурної інформативності. Геометрична виразність визначається за критерієм Ши-Томасі [додати джерело]

Наведемо формалізований запис задачі планування маршруту руху. Маршрут являє собою шлях в графі:

P= w0,w1,…,wn,  wi=(xi,yi,zi)∈R3

Множина ребер маршруту:

EP=(wi,wi+1 | i=0,…,n-1}

Зважаючи на першочергову важливість тривалості польоту, запишемо функцію для часу польоту:

f1P=e∈EPt(e)=e∈EPdevg(e),  де vg=vair2-(ucross(e))2+ualong(e)

Де vg – швидкість руху БПС відносно землі з урахуванням швидкості вітру (ucross, ualong), d(e) – довжина ребра. Наступною опишемо цільову функцію насиченості візуальними ознаками, який визначає наскільки багато є візуальних орієнтирів на поверхні над якою пролягає ребро:

f2P=e∈EP(1-maxφvise, φtere) ∙te,  φvise, φtere∈0,1

Значення φvise=1, φtere=1 означає максимальну насиченість візуальними ознаками та особливостями поверхні. Таким чином, чим довше БПС проводитиме часу над місцевістю з низькою насиченістю візуальними ознаками φvise та перепадами висот земної поверхні φtere, тим гіршим буде значення f2P, відповідно, потрібно обирати такі ребра, де ризик погіршення визначення місцезнаходження буде мінімальним. Так як підхід до визначення місцезнаходження БПС покладається на візуальні дані отримані з бортової камери, то слід обирати такі ребра, де погіршення видимості є мінімальним, запишемо функцію для видимості:

f3P= e∈EP(1-φvsbe)∙te,   φvsbe∈[0,1]

Приймаємо, що значення φvsbe=1 це повна видимість. Таким чином, слід максимізувати f3P для забезпечення маршруту, де погіршення видимості буде найменшим.

Введемо обмеження для забезпечення розв’язку, який буде відповідати умовам виконання завдання. Передусім, визначимо, що висота польоту протягом всього маршруту не має перевищувати допустиму максимальну висоту польоту для БПС:

zi​=hDEM​xi​,yi​+HAGL​≤zmax​,  ∀i

Де hDEM​xi​,yi​ – висота рельєфу в точці польоту, HAGL – задана стала висота польоту над рівнем рельєфу.

Швидкість вітру (u (e)) на кожному ребрі має бути меншою за максимально допустиму швидкість БПС відносно повітряної маси (vmax):

ue< vmax,  ∀e∈EP

Маршрут руху не повинен пролягати через зони, де політ заборонено:

wi∉F,  ∀i

У БПС повинно бути достатньо енергії, щоб пролетіти запланований маршрут, тому:

e∈EPεe≤ εtotal

Для того, щоб запобігти втраті БПС внаслідок непередбачуваних ситуацій під час польоту, слід формувати маршрут таким чином, щоб запасу енергії в кожній точці польоту було достатньо для виконання аварійного приземлення в сприятливій точці (Li):

εtotal-e∈EP0→wiεe≥εwi→Li,   ∀i

Слід враховувати можливості БПС для зміни положення в просторі, які визначаються його кінематичною моделлю для забезпечення маршруту, який БПС здатен повторити фізично:

ρei,ei+1≥rmin ∀i

Функція ρei,ei+1 рахує радіус повороту між двома послідовними ребрами ei та ei+1 і цей радіус повинен бути більшим або дорівнювати мінімальному радіусу повороту БПС rmin.

Задача багатокритеріальної оптимізації має вигляд:

f1P→min

f2P→min

f3P→min

zi​=hDEM​xi​,yi​+HAGL​≤zmax​,  ∀iue< vmax,  ∀e∈EPwi∉F,  ∀ie∈EPεe≤ εtotalεtotal-e∈EP0→wiεe≥εwi→Li,   ∀iρei,ei+1≥rmin ∀i

Рішенням задачі має бути множина Парето-оптимальних маршрутів за критеріями наведеними вище. Так як від точності локалізації під час польоту залежить точність та оперативність виконання завдання, то допускається погіршення основного критерію f1P для виграшу в двох інших критеріях f2P, f3P. Таким чином, підхід до вирішення повинен забезпечувати множину Парето-оптимальних рішень з яких буде обиратися найбільш підходящий в контексті виконання завдання.

Першим кроком для вирішення поставленої задачі має бути формування мапи вартості для конкретної місцевості на основі визначеного набору даних. Мапа вартості являє багатошарову структуру поділену сіткою, яка формує окремі комірки (вузли). Кожній комірці відповідає вектор, який описує умови на даній місцевості.

Наступним кроком для вирішення є пошук множини Парето-оптимальних рішень на основі сформованої мапи вартості. Так як задача має чіткі критерії для оптимізації та визначена в дискретизованому просторі, для її рішення недоцільно застосовувати методи, засновані на вибірці [посилання на тези про RRT*]. Дані методи припускають, що простір є безперервним та виконують пошук наближеного до оптимального рішення. Крім того, через свою стохастичну природу, кожен пошук даватиме інше рішення. Також такі методи непридатні для багатоцільової оптимізації. Для вирішення задачі доцільно застосувати алгоритм на основі Multi Objective A* (MOA*). Отримавши множину Парето-оптимальних рішень відповідальна особа матиме можливість обрати один із множини маршрутів, виходячи з потреб і контексту виконання завдання, зваживши можливі поступки по критеріям. Існує ймовірність отримання множини з великою кількістю варіантів маршруту, в такому разі слід визначити допустимі межі відхилень по кожному критерію та відфільтрувати маршрути, які не входять в ці межі. Для мінімізації ризику вибору маршруту з непідходящими характеристиками відповідальною особою доцільно реалізувати механізм підкріплення прийняття рішень, який визначатиме найбільш підходящий маршрут з огляду на умови виконання завдання. Це виступатиме як одне з джерел інформації для остаточного прийняття рішення.

Список використаних джерел